ПРОЕКТ

Местные нормативы градостроительного проектирования

Залегощенского района Орловской области

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Залегощенского района Орловской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с :

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ,

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Приказ Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр "Об утверждении СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

СП 32.13330.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85".

Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр (с изм. от 06.04.2021) "Об утверждении СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250  "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области".

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования Залегощенского района, следует руководствоваться законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Орловской области.

Нормативы конкретизируют и развивают их основные положения с целью установления минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования Залегощенского района направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Залегощенского района, на устойчивое развитие территории района с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.

Основная часть норматив градостроительного проектирования содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения Залегощенского района Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района Орловской области, относящимся к областям: транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, энергетики, благоустройства, иных областей в соответствии с полномочиями администрации Залегощенского района Орловской области.

1. Общие положения

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий  городского и сельских поселений Залегощенского района в пределах их границ.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Орловской области:

- документов территориального планирования;

- документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки);

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

- градостроительных планов земельных участков;

- документации по развитию застроенных территорий;

- документации архитектурно-строительного проектирования.

1.1.2. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Залегощенского  района, независимо от их организационно-правовой формы.

1.1.3 Изменение и отмена Нормативов и их отдельных положений осуществляется решением районного Совета народных депутатов.

1.2. Особенности Залегощенского района как объекта градостроительной деятельности

Залегощенский район – административная единица на севере-востоке Орловской области России.

Залегощенский район расположен в центре Русской равнины, на Среднерусской возвышенности.   Он граничит только с районами Орловской области:

на севере – со Мценским районом;

на северо – востоке – с Новосильским районом;

на юго–востоке – с Верховским районом;

на юге – с Покровским районом;

на юго–западе – со Свердловским районом.

на западе – с Орловским районом;

Протяженность района с запада на восток – 49,8 км, с севера на юг – 39,3 км.

Площадь района составляет 1138 км2. Общая численность населения составляет 16743 человека.

В административном отношении район разделен на 11 муниципальных образований: п. Залегощь и 10 сельских поселений. Общее количество населенных пунктов - 128.

По территории Залегощенского района проходит автодорога Орел - Ефремов, Орловское отделение Московской железной дороги, нефтепровод "Дружба".

Центром района является поселок городского типа Залегощь, расположенный в 63 км от областного центра г. Орел. Поселок расположен вдоль правого берега реки Неручь, с востока омывается ее притоком р. Залегощенка. В поселке проживает 5,7 тыс. человек.

Климат района умеренно-континентальный, с преобладанием западных и юго-западных ветров.

Среднегодовое количество осадков 537 мм, а сумма осадков за период с температурой выше 10°С составляет 300 мм. Продолжительность безморозного периода 144 дня.

На территории района протекают реки: Неручь, Залегощенка, Должанка, Озерка, Паниковец, Оптушка. Кроме этого имеется 103 пруда, за последние 2 года сооружено 13 прудов.

Центром района является поселок городского типа Залегощь, расположенный в 63 км от областного центра г.Орла. Поселок расположен вдоль правого берега реки Неручь, с востока омывается ее притоком р. Залегощенка. В поселке проживает 5,4 тыс. человек.

Климатические условия района соответствуют умеренно континентальному климату с теплым летом (средняя температура июля +18,5°С, мах +37°С) и умеренно холодной зимой (средняя температура января – 9,5°C, мin - 39°С).

По климатическим характеристикам Залегощенский район относится ко 2В климатическому району.  Продолжительность сезонов составляет: зима – 146 дней, весна – 60 дней, лето – 88 дней, осень – 71 день.

Залегощенский район отнесен к северному агроклиматическому району Орловской области, где климат умеренно - континентальный с умеренно теплым и влажным летом и сравнительно холодной зимой.

По территории района с юго – запада на восток проходит условная линия, разделяющая ландшафты на подзоны:

подзона типичной лесостепи с агро – и акультурными ландшафтами на выщелоченных и оподзоленных черноземах под бывшими злаково – разнотравными степями (юго – восточная часть района);

подзона северной лесостепи  с агро – и акультурными ландшафтами на выщелоченных и оподзоленных черноземах под бывшими луговыми степями, на серых лесных почвах под бывшими широколиственными лесами  ( северная и юго – западная часть района);

По характеру растительного покрова территория района относится к лесостепной зоне. Леса располагаются в основном небольшими урочищами по склонам балок и затухших оврагов. Породный состав лесов: разнообразные лиственные породы, из хвойных - ель и сосна. Травянистый покров в лесах представлен разнотравьем, много ягодных и лекарственных растений, грибов.

Леса располагаются на территории района отдельными массивами, которые преимущественно состоят из широколиственных пород деревьев (дуб, клен, липа, ясень). На месте некогда существовавших широколиственных лесов появились отдельные массивы березовых и осиновых лесов.

Все леса района по целевому назначению отнесены к защитным:

- противоэрозионные леса, в которых запрещены рубки главного пользования;

- запретные полосы, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- защитные полосы вдоль авто- и железных дорог;

- леса зеленых зон.

Хвойные насаждения занимают 11 % от лесопокрытой площади (сосна – 6 %, ель – 4 %, лиственница – 1 %); твердолиственные – 42 % (дуб – 39 %, ясень – 2,5 %, клен – 0,5 %) и мягколиственные – 47 % (береза – 23 %, осина – 21 %, липа – 3 %). При этом молодняки занимают 20 %, средневозрастные – 60 %, приспевающие – 11 %, а спелые (исключительно мягколиственные) – 9 % лесопокрытой территории района.

Значительная часть территории района подверглась радиоактивному загрязнению, поэтому здесь проводится обязательный контроль продукции лесного хозяйства на соответствие содержания цезия -137 и стронция – 90, установленным нормативам санитарных правил

1.3 Индекс потенциального развития муниципального образования (ИПРМО) применяется и определяется на основании показателей установленных для Залегощенского муниципального района  в соответствии с  Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250  "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области".

1.4 Обоснования предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения Залегощенского муниципального района приняты в соответствии с п. 2.2.2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области, утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области".

2. Объекты электроснабжения.

2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 1

Таблица1.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты электроснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления, кВт*ч/год | 1650,5 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты электроснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления для городского (сельского) поселения, кВт*ч/год | 2091 (1168,5) | Удаленность точки возможного подключения, м | 300 (500) |

3. Объекты газоснабжения.

3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 2

Таблица2.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты газоснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений газоснабжения | Объем газопотребления, м3/год на 1 человека | 369 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты газоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений газоснабжения | Объем газопотребления для городского (сельского) поселения, м3/год на 1 человека | 221,4 (270,6) | Удаленность точки возможного подключения, м | 300 (500) |

4. Объекты теплоснабжения.

4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 3.

Таблица3.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты теплоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений теплоснабжения | Объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека | 5043 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

5. Объекты водоснабжения.

5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 4.

Таблица 4.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты водоснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты водоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

6. Объекты водоотведения.

6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 5.

Таблица 5.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты водоотведения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоотведения | Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты водоотведения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоотведения | Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 196,8 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

7. Автомобильные дороги местного значения и транспортное обслуживание.

7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами и объектами транспортного обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 6.

Таблица 6.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты автомобильных дорог поселений |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | Плотность сети для городского (сельского) поселения, км/км2 | 5,54 (4,31) | Расстояния между магистральными улицами, м | 800 |
|  | Объекты транспортного обслуживания населения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Автостанция | Количество объектов | 1 | Транспортная (пешеходная) доступность, мин. | 60 (30) |
|  | Объекты транспортного обслуживания населения поселения |  |  |  |  |
|  | Остановочный пункт | Количество объектов | 1 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |

8. Объекты образования.

8.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 7.

Таблица 7.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты образования муниципального района |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет в городском (сельском) н.п. | 80 (56) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  | Общеобразовательная организация | Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в городском (сельском) н.п. | 100 (56) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском (сельском) н.п. | 37 (13) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |

9. Объекты физической культуры и массового спорта.

9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 8.

Таблица 8.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района |  |  |  |  |
|  | Спортивное плоскостное сооружение без трибун | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Спортивное плоскостное сооружение с трибунами | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Крытый спортивный универсальный зал с трибунами | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Бассейн | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта поселений |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка | Количество объектов |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  | При численности до 1000 жителей | На н.п. | 1 |  |  |
|  | При численности более 1000 жителей | На 1000 жителей | 1 |  |  |

10. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района.

10.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 9.

Таблица 9.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района |  |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |

11. Объекты культуры.

11.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 10.

Таблица 10.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты культуры муниципального района |  |  |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Общедоступная (межпоселенческая) библиотека | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Детская (межпоселенческая) библиотека | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты музейного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Музей краеведческий | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
|  | Центр культурного развития | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Зрелищные организации |  |  |  |  |
|  | Концертный зал | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Объекты культуры поселений |  |  |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения | На 10000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для сельского поселения | На поселение | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт, за исключением административного центра сельского поселения с численностью населения от 1001 жителя) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты музейного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Музей краеведческий | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения: с численностью населения менее 25000 жителей | На 10000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | с численностью населения от 25000 до 100000 жителей | На 25000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для сельского поселения | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Зрелищные организации |  |  |  |  |
|  | Концертный творческий коллектив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Кинозал | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения | На поселение | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |

12. Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

12.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения деятельности органов местного самоуправления и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 11.

Таблица 11.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |
|  | Административное здание органов местного самоуправления | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Муниципальный архив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений |  |  |  |  |
|  | Административное здание органов местного самоуправления | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Муниципальный архив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |

13. Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения.

13.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами организации ритуальных услуг, мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 12.

Таблица 12.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии | Площадь территории на 1000 жителей, га | 0,025 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений |  |  |  |  |
|  | Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Кладбища традиционного захоронения | Площадь территории на 1000 жителей городского (сельского) поселения, га | 0,3 (0,02) | Транспортная доступность, мин. | 30 |

14. Объекты благоустройства.

14.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Залегощенского района  Орловской области приведены в Таблице 13.

Таблица 13.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты благоустройства территории поселений |  |  |  |  |
|  | Объекты общественных пространств городского поселения |  |  |  |  |
|  | Парк (парк культуры и отдыха) | Количество объектов на 30000 жителей | 1,23 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь территории на 1 жителя городского (сельского) поселения, м2 | 9,84 (14,76) | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты благоустройства |  |  |  |  |
|  | Детская площадка | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,62 | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  | Площадка для отдыха и досуга | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,12 | Пешеходная доступность, м | 600 |
|  | Площадка для выгула собак | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,12 | Пешеходная доступность, м | 600 |

- 14. Иные области связанные с решением вопросов местного значения.

- 14.1. В жилых зонах  допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

- 14.2.  К жилым зонам возможно отнесение территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ поселений.

- 14.3. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

- 14.4. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.